# 优秀目标函数及其约束案例

本文仅整理原文中与目标函数、决策变量和约束条件直接相关的建模内容，省略预测模型等无关部分。公式编号沿用原文，便于对照学习。

## 案例一：确定信息条件下的日前购电优化模型

由前述净负荷功率变化可以看出，微网在不同时间段存在明显的电力供需不匹配现象：中午光伏出力较高，部分时段出现光伏发电量超过小区负荷的情况，而傍晚及夜间随着光伏出力下降，系统净负荷显著增加。与此同时，外网电价在一天内具有较明显的峰谷差异，因此可以利用储能设备在时间维度上转移电能，即在低电价或光伏富余时段进行充电，在高电价及净负荷较高时段进行放电，从而减少高价时段的外网购电量。

问题一中每天的电价和小区负荷保持不变，且在每日 0:00 已知当天光伏发电预测数据，因此可将其视为确定信息条件下的日前购电优化问题。模型以一天总购电费用最低为优化目标，在满足小区用电需求的同时，对外网购电和储能充放电进行联合调度。

题目要求储能在 0:00 与 24:00 的储电量保持一致。附件数据时间分辨率为 10 min，因此将一天划分为 N=144 个调度时段，记 t=1,2,…,144，单个调度周期为 Δt=10/60=1/6 h。

### 1. 目标函数

问题一要求微网在满足负荷需求和储能运行约束的前提下，使全天外网购电费用最小，因此目标函数写为：

minCgrid=t=1144ptPtgridΔt  1

式中，Cgrid 表示微网全天从外部电网购电所产生的总费用；pt 为第 t 个调度时段的外网电价，单位为元/kWh；Ptgrid 为购电功率；Δt 为单个调度时段长度，取 1/6 h。

### 2. 约束条件 1：功率平衡约束

在任一调度时段内，微网的电力来源与电力消耗应保持实时平衡。考虑外网购电、光伏实际消纳、储能充放电以及小区负荷之间的功率交换关系，有：

电力来源 = 电力消耗

购电 + 光伏 - 弃光 + 放电 = 负荷 + 充电

Ptgrid+PtPV−Ptcur+Ptdis=Ptload+Ptch  2

式中，Ptload 和 PtPV 分别为第 t 个时段的小区负荷功率和光伏预测功率；Ptcur 表示该时段未被负荷或储能吸收的光伏功率；Ptch 和 Ptdis 分别为储能充电功率和放电功率。

### 3. 约束条件 2：外网购电非负约束

题目仅涉及微网从外网购电，未给出微网向外网反向售电的交易机制，因此将外网购电功率限制为非负：

Ptgrid≥0  3

该约束可避免模型通过负购电功率产生向外网售电的情形。

### 4. 约束条件 3：弃光功率约束

当光伏发电功率可以被小区负荷和储能设备完全消纳时，弃光功率为 0；当光伏发电量超过当前负荷需求，且储能设备受到容量上限或最大充电功率限制而无法继续吸收时，允许产生一定弃光功率：

0≤Ptcur≤PtPV  4

该约束保证弃光功率不超过该时段的光伏预测功率，使实际利用的光伏功率始终处于合理范围内。

### 5. 约束条件 4：储能运行约束

储能额定容量为 12000 kWh。为保护电池，实际储电量保持在 1200～10800 kWh 范围内；最大充、放电功率均为 5000 kW；充、放电效率均为 90%。相应约束为：

原文式（5）为一组储能运行约束。为便于作为建模案例学习，将其展开如下（t=1,…,144）：

SOCt=SOCt−1+0.9PtchΔt−PtdisΔt0.9

1200≤SOCt≤10800

0≤Ptch≤5000

0≤Ptdis≤5000

SOC0=SOC144=6000  5

其中，第一式为 SOC 状态转移方程，表示“本时段储电量 = 上一时段储电量 + 本时段充电量 - 本时段放电量”；第二式限制储能运行电量始终处于安全区间；第三、四式分别限制最大充电功率和最大放电功率；第五式令 SOC0=SOC144=6000，使储能设备在 24:00 恢复至日初储电状态，从而保证日内调度过程具有完整的能量闭合性。

## 案例二：考虑负荷—光伏不确定场景的日前优化模型

问题二中的总成本由两部分构成：第一部分为第 d 天 0:00 已经确定的全天计划购电费用，该部分与实际发生的场景无关；第二部分为不同负荷—光伏场景下可能产生的紧急购电费用。由于各随机场景具有不同的紧急购电量，因此采用场景概率对紧急购电费用进行加权，构造期望总购电费用最小目标。

### 1. 目标函数

minCd=t=1144ptPd,tgridΔt+1Ss=1St=11445ptPd,t,semΔt  8

式中，pt 为第 t 个时段的外网电价；Pd,tgrid 为第 d 天全天计划购电功率；Pd,t,sem 为场景 s 下的紧急购电功率。紧急购电价格取正常交易电价的 5 倍，使模型在“提高全天计划购电量所增加的正常购电费用”与“降低紧急购电风险所获得的收益”之间进行权衡。

### 2. 约束条件 1：场景功率平衡约束

对于任意场景 s，每个 10 min 调度时段内均必须满足电力供需平衡。与案例一相比，此处增加紧急购电这一补救电源，因此有：

Pd,tgrid+Pd,t,sPV−Pd,t,scur+Pd,t,sdis+Pd,t,sem=Pd,t,sload+Pd,t,sch  9

其中，Pd,tgrid 为场景无关变量，即无论最终发生哪一种场景，0:00 确定的全天计划均不能随之改变；Pd,t,sem 以及光伏实际利用功率、充放电功率等均为场景相关变量。若计划购电、光伏和储能放电已经能够满足负荷，则 Pd,t,sem=0；若仍存在供电缺口，则由紧急购电自动补充。

### 3. 约束条件 2：购电功率非负约束

全天计划购电和紧急购电均表示微网从外网获取的功率，因此取值均应非负：

Pd,tgrid≥0,  Pd,t,sem≥0,  ∀t,s  10

### 4. 约束条件 3：场景弃光约束

当场景中的光伏功率超过当前负荷需求以及储能吸收能力时，允许产生一定弃光，因此设置：

0≤Pd,t,scur≤Pd,t,sPV,  ∀t,s  11

### 5. 储能场景运行约束

问题二沿用案例一中的储能物理参数，包括 90% 的充、放电效率，1200～10800 kWh 的储电量安全范围，以及 5000 kW 的最大充、放电功率。由于各负荷—光伏场景不同，储能设备面对的实时供需状态也不同，因此储能充放电功率及 SOC 均设置为场景相关变量：

原文式（12）为一组场景相关的储能运行约束。为便于学习，将其展开如下（∀t,s）：

SOCd,t,s=SOCd,t−1,s+0.9Pd,t,schΔt−Pd,t,sdisΔt0.9

1200≤SOCd,t,s≤10800

0≤Pd,t,sch≤5000

0≤Pd,t,sdis≤5000

SOCd,0,s=SOCd,144,s  12

其中，第一式为场景 s 下储能 SOC 状态转移方程；第二式限制储能运行电量始终处于安全区间；第三、四式分别限制最大充电功率和最大放电功率；第五式要求首末时段 SOC 相等，以保证单日调度前后的储能能量闭合。